Biobanco

Procedimento Operacional para determinação de ácidos graxos totais.

OBJETIVO:

Este procedimento operacional padrão (POP) descreve como processar amostras biológicas obtidas de pacientes participantes do Biobanco para a determinação de ácidos graxos de totais.

APLICAÇÃO:

Aplica-se ao manuseio de material biológico de pacientes para os laboratórios participantes do Biobanco.

DIVULGAÇÃO:

Este POP é mantido em arquivo e uma cópia em papel com autorização do responsável pelo Biobanco.

Uma cópia em papel pode ser emitida pelo Responsável Documentação nos seguintes casos:

- Quando o nome da pessoa ou entidade destinatária desta cópia conste do quadro abaixo de Usuários Principais com a menção “Cópia papel”;

- Em caso excepcional, com a prévia autorização do emitente deste POP.

EMISSÃO, REVISÃO E APROVAÇÃO

- Emitido por:

- Revisado por:

- Aprovado por:

Usuários principais

| Acesso | Nome | Área |
| --- | --- | --- |
| Cópia papel |  |  |
| Cópia papel |  |  |

Histórico

| Versão | Data | Páginas | Natureza da mudança |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 30/05/2016 |  | Criação do documento |

Princípio:

Aplicação: Manuseio de amostras biológicas de pacientes para os laboratórios participantes do Biobanco, com a descrição da determinação de ácidos graxos totais.

Amostra: Amostra Biológica.

Materiais:

Avental, máscaras, óculos de proteção

Luvas descartáveis

Pipeta automática e ponteira (1 e 5 mL);

Tubos de vidro rosqueados;

Tampa para tubos;

Pipetas de vidro (capacidade 1, 2, 5 e 10 mL);

Pipetas de pasteur;

Parafilm;

Vials protegidos da luz.

Reagentes:

- Extração:

Clorofórmio:metanol (2:1);

Metanol;

Clorofórmio;

NaCl 0,73%;

Reagente de Folch.

- Saponificação e esterificação:

Reagente de saponificação;

Reagente de esterificação;

Hexano;

NaCl 20%;

Gás nitrogênio.

Equipamentos:

Vórtex;

Centrífuga;

Balança analítica (capacidade 0,001g);

Pipeta automática e ponteira (1 e 5 mL);

Estufa 40oC;

Banho-maria;

Cuidados básicos:

a. Laboratório:

Materiais:

Qualquer material utilizado deve ser previamente higienizado e as superfícies das bancadas e suportes limpos com etanol 70%.

Reagentes que devem ser preparados:

a.Solução de Folch:

Reagentes necessários: clorofórmio, metanol, água destilada e NaCl 0,29%.

Misturar todos os reagentes em balão volumétrico na proporção 3:48:47:2 respectivamente. Misturar em capela os reagentes e não vedar completamente pois formam-se bolhas.

b.Reagente de Esterificação:

Reagentes necessários: 2g de cloreto de amônio, 60mL de metanol e 3mL de ácido sulfúrico concentrado.

Adicionar o cloreto de amônio e o metanol em balão volumétrico, próprio para refluxo. Adicionar pelas paredes do balão e vagarosamente o ácido sulfúrico. Colocar a mistura em refluxo por 3h até a dissolução total do cloreto de amônio.

c. Reagente de Saponificação (NaOH 2% em metanol):

Reagentes necessários: NaOH e metanol.

Misturar o NaOH em metanol com ajuda do agitador automático aos poucos, até dissolução total do NaOH.

Determinação de ácidos graxos totais

Procedimento

1 – No tubo final da extração dos lipídios (quantidade de lipídios até 30mg. Caso a quantidade exceda esta quantidade, aumentar os reagentes abaixo proporcionalmente), adicionar 2,4 mL do reagente de saponificação, tampar os tubos (vedar adequadamente) e levar ao banho maria à 80ºC por 15 minutos;

2 – Adicionar 6 mL do reagente de esterificação, tampar os tubos e levar novamente ao banho maria à 80ºC por 15 minutos;

3 – Resfriar os tubos a 40ºC (deixá-los 5 minutos em temperatura ambiente).

4 – Adicionar 0,5 mL de hexano puro;

5 – Adicionar 3 mL de Na Cl 20% . Homogeneizar em vórtex por 30 segundos cada amostra;

6 – Adicionar mais 0,5 mL de hexano puro;

7 – Retirar o sobrenadante e colocar em recipiente (ependorfes) âmbar ou com papel alumínio ou ao próprio vial.

8 – Secar as amostras em nitrogênio e armazenar em freezer a -20ºC, até o momento da análise;

9 – Recuperar em 600μl de hexano na hora da leitura. Esta quantidade é variável, dependerá da concentração de lipídios na amostra.