Biobanco

Procedimento Operacional para obtenção do buffy coat do sangue total.

OBJETIVO:

Este procedimento operacional padrão (POP) descreve como processar o sangue periférico obtido de pacientes participantes do Biobanco para a obtenção do buffy coat do sangue total.

APLICAÇÃO:

Aplica-se ao manuseio de material biológico de pacientes para os laboratórios participantes do Biobanco.

DIVULGAÇÃO:

Este POP é mantido em arquivo e uma cópia em papel com autorização do responsável pelo Biobanco.

Uma cópia em papel pode ser emitida pelo Responsável Documentação nos seguintes casos:

- Quando o nome da pessoa ou entidade destinatária desta cópia conste do quadro abaixo de Usuários Principais com a menção “Cópia papel”;

- Em caso excepcional, com a prévia autorização do emitente deste POP.

EMISSÃO, REVISÃO E APROVAÇÃO

- Emitido por:

- Revisado por:

- Aprovado por:

Usuários principais

| Acesso | Nome | Área |
| --- | --- | --- |
| Cópia papel |  |  |
| Cópia papel |  |  |

Histórico

| Versão | Data | Páginas | Natureza da mudança |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 25/05/2016 |  | Criação do documento |

Princípio: É uma técnica baseada na centrifugação, uma vez que as células sanguíneas possuem densidades e tamanhos diferentes, o que possibilita a separação do sangue total em camadas. As hemácias ficam depositadas no fundo do tubo. Acima delas forma-se o buffy coat (camada leucoplaquetária), ou seja, uma camada de leucócitos e plaquetas. Acima do buffy coat fica a camada de plasma que contém plaquetas dispersas.

Aplicação: Manuseio do sangue de pacientes para os laboratórios participantes do Biobanco, com a descrição da obtenção do buffy coat a partir de amostra de sangue periférico.

Amostra:  Sangue total periférico, obtida a partir de coleta em tubo primário contendo o anticoagulante EDTA.

Materiais:

Avental, máscaras, óculos de proteção e luvas sem talco

Pipetas automáticas

Ponteiras

Pipeta de pasteur

Tubos de coleta sangue a vácuo com anticoagulante EDTA

Criotubos de 0,5 mL

Caixas de armazenamento

Reagentes:

Etanol 70%

Equipamentos:

Centrífuga de tubos de ângulo móvel

Freezer -80° C

Cuidados básicos:

a. Coleta:

Após a coleta, inverter várias vezes o tubo contendo EDTA cuidadosamente para homogeneização.

Proceder à etapa de separação de plasma (consultar POP x)

b. Laboratório:

Materiais:

Qualquer material utilizado deve ser previamente autoclavado e as superfícies das bancadas e suportes limpas com etanol 70%.

Obtenção buffy coat do sangue periférico

Procedimento

1. Coletar o sangue em tubo contendo EDTA. Verter o tubo cuidadosamente para homogeneizar a amostra.

2. Centrifugar a 3.500 rpm por 15 min a 4° C.

3. O material centrifugado apresentará 3 fases. Descartar a fase superior (plasma) ao halo branco formado.

4. Com cuidado, remover o halo branco (buffy coat) com o auxílio de uma pipeta de Pasteur. Atenção: Tentar coletar o mínimo possível da fase inferior (hemácias).

5. Transferir para tubos de armazenamento e congelar a -80° C até as análises.